На правах рукописи

Брем Виктор Густавович

Разработка и исследование помехоустойчивых алгоритмов оценивания азимута в радиотехнических системах ближней навигации при многолучевом распространении сигнала

Специальность:	05.12.14 – “Радиолокация и радионавигация”

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

НОВОСИБИРСК – 2006

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Новосибирский государственный технический университет»

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

Вострецов Алексей Геннадьевич

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор

Киселев Алексей Васильевич

кандидат технических наук, с.н.с.

Лозовский Игорь Филиппович

Ведущая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (ФГУП НИИЭП), г. Новосибирск

Защита состоится «26» декабря 2006 г. в 1000 на заседании диссертационного совета Д 212.173.11 в Новосибирском государственном техническом университете по адресу: 630092, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новосибирского государственного технического университета.

Автореферат разослан  «24» ноября 2006 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

к.т.н., доцент 							Райфельд М.А.

Актуальность темы.

Одним из основных средств информационных технологий в современной авиации являются радиомаячные системы ближней навигации и посадки самолётов. К ним относятся угломерно-дальномерные радиосистемы ближней навигации VOR/DME, TACAN и радиотехническая система ближней навигации (РСБН), радиосистемы инструментальной посадки самолётов метрового (ILS, СП-70), дециметрового (ПРМГ) и сантиметрового (MLS) диапазонов волн.

Опыт эксплуатации РСБН и информационных систем посадки самолётов показал, что их помехоустойчивость в значительной степени зависит от состояния подстилающей поверхности, наличия в зоне действия систем мешающих объектов, специально поставленных помех, сложных метеорологических условий и других факторов. Эффективность существующих систем оказывается недостаточной в силу изменчивости и априорной неопределённости помеховой обстановки, что отрицательно сказывается на безопасности полётов. Учитывая, что наряду с вводом в эксплуатацию новых самолетов, существующий их парк, по прогнозам специалистов, будет находиться в эксплуатации еще не менее 15 лет, необходимы разработки, позволяющие обеспечить как повышение помехоустойчивости существующих систем, так и требования к перспективным системам ближней навигации. Поэтому тема диссертационного исследования, посвященная разработке и исследованию помехоустойчивых алгоритмов оценивания азимута в радиотехнических системах ближней навигации при многолучевом распространении сигнала, является актуальной.

Цель работы: разработка алгоритмов, обеспечивающих существенное повышение точности оценки азимута в радиомаячных системах ближней навигации в условиях многолучевого распространения сигналов и априорной неопределенности помеховой обстановки.

Задачи исследования:

- Выбор и обоснование моделей сигнальной и помеховой составляющих процесса, наблюдаемого на выходе азимутального канала РСБН с учетом замираний, обусловленных многолучевым характером распространения сигнала;

- Разработка инвариантных алгоритмов оценивания азимута с интервальной режекцией помех на основе регулярных методов синтеза инвариантных алгоритмов обработки сигналов в условиях, когда значения части параметров сигнала, помехи и канала являются неизвестными;

- выбор критерия адаптации и синтез алгоритмов оценивания азимута с адаптивной режекцией помех в азимутальном канале РСБН;

- исследование эффективности разработанных алгоритмов.

Методы исследований. Используемые методы исследований предусматривают комплексный подход к решению поставленных задач и включают использование методов теории вероятностей и математической статистики, статистической теории анализа и синтеза радиотехнических систем и сигналов, применение имитационного моделирования, анализ и обработку экспериментальных данных. Были использованы современные методы обработки сигналов в условиях параметрической априорной неопределенности, включающие новые методы синтеза инвариантных алгоритмов.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается строгостью применяемого математического аппарата; корректной постановкой теоретических задач; результатами имитационного моделирования; положительными результатами апробации и внедрения синтезированных алгоритмов обработки информации.

Научная новизна работы заключается в том, что разработаны новые инвариантные алгоритмы оценивания азимута в радиотехнических системах ближней навигации, обеспечивающие режекцию помех, обусловленных многолучевым характером распространения сигналов, во всем интервале значений их временных задержек и устойчивость характеристик в условиях априорной неопределенности параметров сигнально-помеховой обстановки. Получен алгоритм оценивания азимута с адаптивной режекцией пассивных помех, позволяющий снизить пороговое отношение сигнал/шум, и основанный на предварительном определении подынтервалов, содержащих пассивные помехи, и использовании инвариантного алгоритма режекции в этих подынтервалах.

Практическая ценность работы состоит в том, что предложенные методы и синтезированные алгоритмы оценивания азимута позволяют модернизировать существующие и проектировать перспективные радиотехнические системы ближней навигации, обеспечивающие существенно более высокую точность оценки азимута в условиях многолучевого распространения сигнала и априорной неопределенности параметров сигнально-помеховой обстановки по сравнению с существующими системами.

На защиту выносится совокупность инвариантных алгоритмов оценивания азимута с интервальной и адаптивной режекцией помех в радиотехнических системах ближней навигации, обеспечивающих подавление помех, обусловленных многолучевым характером распространения сигналов, во всем интервале значений их временных задержек в условиях априорной неопределенности относительно параметров сигнально-помеховой обстановки.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на: Седьмой Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов (Москва, МЭИ, 2001 г.), Второй международной студенческой школе-семинар по электронным приборам и материалам EDM-2001 (Горный Алтай, 2001 г.), 56-й научно-технической конференции, посвященной Дню радио (Санкт-Петербург, 2001 г.), VII международной конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения АПЭП-2004» (Новосибирск, 2004 г.), 59-й научно-технической конференции, посвященной Дню радио (Санкт-Петербург, 2004 г.), Пятой международной школе-семинаре по электронным приборам и материалам EDM-2004 (Горный Алтай, 2004 г.), Девятом Корейско-Российском международном научно-техническом симпозиуме «KORUS’2005» (Новосибирск, 2005 г.).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано десять печатных работ, из них: 1 статья в рецензируемом научном издании, рекомендованном ВАК РФ; 1 статья в научном журнале Академии наук высшей школы РФ, 2 публикации в сборниках научных трудов; 6 работ в материалах международных и российских конференций.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 50 наименований и приложения. Работа изложена на 136 листах основного текста, включая 84 рисунка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность разработки инвариантных алгоритмов оценивания азимута, устойчивых в условиях многолучевого распространения сигналов и априорной неопределенности параметров сигнально-помеховой обстановки.

В первой главе приводится выбор и обоснование моделей полезного сигнала и помех в РСБН. В связи с тем, что во многих системах начальная фаза колебаний радиочастотного заполнения азимутального сигнала (ЗАС) не сохраняется от импульса к импульсу, предлагаемые алгоритмы обработки основаны на использовании комплексной огибающей азимутального сигнала (АС) и строятся таким образом, чтобы алгоритмы и их характеристики не зависели от неизвестной начальной фазы сигнала. Для описания наблюдаемого процесса введена двойная система отсчетов времени: в пределах действия каждого строб-импульса введена система отсчетов «быстрого» времени, начало которой совпадает с серединой строб-импульса, шаг дискретизации равен , а номер отсчета – , задержка относительно середины строба, выраженная в долях шага дискретизации обозначена ; в пределах интервала времени , равному одному обороту антенны радиомаяка в горизонтальной плоскости, введена система отсчетов «медленного» времени, начало которой совпадает с моментом появления «северного» сигнала, вырабатываемого системой, когда луч антенны направлен на север; шаг дискретизации равен периоду следования строб-импульсов , а номер отсчета обозначен . Согласно принятой системе отсчетов времени отсчет огибающей наблюдаемого процесса имеет вид:

- , 	(1)

- ,	(2)

- ,	(3)

- ,(4)

где  – номер отсчета в «быстром» времени,  – число отсчетов в «быстром» времени в пределах строба;  – номер отсчета в «медленном» времени,  – число отсчетов в «медленном» времени (равное числу строб-импульсов) в пределах диаграммы направленности (ДН);  – отсчет мультипликативной помехи (ее изменением в пределах строб-импульса можно пренебречь), ,  и  – коэффициент глубины модуляции, приведенная частота и начальная фаза мультипликативной помехи;  – отсчет огибающей полезного сигнала,  – амплитуда сигнала,  –функция, пропорциональная значениям диаграммы направленности (ДН) антенны радиомаяка (РМ) в горизонтальной плоскости (ее изменением в пределах одного строб-импульса также можно пренебречь),  – параметр нормировки ДН РМ,  – азимут, выраженный в единицах медленного времени,  – ширина строб-импульса,  – начальная фаза радиочастотного заполнения -го импульса ЗАС;  – отсчет огибающей -ой помехи,  – амплитуда -ой помехи,  – задержка -ой помехи в «медленном» времени, характеризующая положение отражателя относительно РМ,  – задержка -ой помехи в «быстром» времени, характеризующая временную задержку помехового сигнала относительно полезного, , – начальная фаза и частота доплеровского сдвига несущей частоты -ой помехи;  – отсчет широкополосного гауссовского процесса с нулевым средним и дисперсией . Для описания огибающей импульсов ЗАС принята функия

- (5)

где  – длительность огибающей импульса ЗАС.

Вторая глава посвящена анализу существующих методов оценивания азимута в РСБН, а также методов повышения их точности. Значение азимута пропорционально временному интервалу между излучением «северного» сигнала и моментом регистрации минимума огибающей АС между главными лепестками ДН антенны РМ: , где  – временное положение минимума. Для оценки азимута в настоящее время наибольшее распространение получили три подхода: предусмотренный отраслевым стандартом, на основе использования оценок максимального правдоподобия (МП-оценки), и на основе многоуровневой фиксации временного положения сигналов (П-оценки).

Согласно ОСТ временное положение минимума определяется как , где  и  – моменты регистрации огибающей АС по уровню 0,5 от максимального значения на склоне первого и фронте второго лепестков ДН антенны РМ.

Огибающая АС повторяет форму ДН антенны РМ, поэтому отсчет огибающей АС в отсутствие помех принимает вид . МП-оценка параметра  получается в результате решения системы уравнений правдоподобия.

Определение положения минимума огибающей АС методом многоуровневой фиксации основано на оценке глобального минимума функции, сформированной для множества уровней фиксации огибающей АС.

В данной главе проведен анализ известных оценок и показано, что рассмотренные оценки обеспечивают требуемую погрешность измерения азимута (на уровне 0,1) лишь в отсутствие помех, обусловленных многолучевым распространением сигнала, и при значении отношения сигнал/шум не менее 30 дБ.

В третьей главе рассматривается синтез инвариантного алгоритма оценивания азимута с интервальной режекцией помех при известном положении импульса ЗАС относительно интервала стробирования.

Помехи, обусловленные отражением от подстилающей поверхности и местных предметов, имеют следующий вид:

- ,	(6)

- и  – амплитуды и начальные фазы импульсов, поступающих от отдельных отражателей;  – число таких отражателей в зоне облучения; – задержки отраженных импульсов (в единицах быстрого времени).

Параметры  и  приняты постоянными в течение одного оборота антенны маяка. В связи с тем, что времена задержек отраженных от подстилающей поверхности и местных предметов импульсов больше, чем полезных, пришедших по прямому лучу, импульсов, временные задержки . При синтезе алгоритма параметры мешающих отражений ,  и  приняты априорно неопределенными и принимающими произвольные значения на множествах  соответственно ( – интервал возможных значений временных задержек помеховых импульсов).

Выделим на интервале  множество фиксированных точек , которые будем называть центрами режекции помехи. Вместо выражения (6) примем приближенное представление помехи:

- ,	(7)

- где  – априорно неопределенные параметры с произвольными значениями на множествах соответственно.

Каждый -ый импульс ЗАС представим в медленном времени выборкой , которая в отсутствие мультипликативной помехи имеет следующий вид:

- ,	(8)

- где ,  и  – выборки из огибающих излучаемого импульса, помеховых отражений и аддитивного гауссова шума в единицах медленного времени.

Векторы  являются линейными комбинациями векторов , тем самым они принадлежат подпространству  комплексного  – мерного евклидова пространства , образованному совокупностью векторов , которое названо подпространством помехи.

Действие пассивной помехи представим в виде преобразования вектора  оператором , где  – группа аддитивных преобразований, а сигнальный вектор – в виде суммы , где  - оператор ортогонального проектирования в подпространство помехи . Тогда выборочный вектор  примет вид:

- .	(9)

Образуем составную выборку . Семейство распределений этой выборки симметрично относительно группы . Поэтому при построении алгоритма оценивания азимутального параметра, устойчивого к воздействию аддитивной помехи, воспользуемся принципом инвариантности. Применение этого принципа обеспечит независимость характеристик построенного алгоритма от априорно неопределенных параметров .

Согласно принципу инвариантности заменим выборку  статистикой - максимальным инвариантом (МИ) группы . Через МИ группы  выражается любой инвариантный относительно этой группы алгоритм, в частности, и искомая оценка азимута. Применив регулярный метод построения МИ, получим статистику:

- .	(10)

В результате перехода от статистики (9) к статистике (10) достигается режекция помех (7) с любыми параметрами  и  вследствие принадлежности векторов  ортогональному дополнению  подпространства  в пространстве .

Вследствие приближенного представления помехи в форме (7) применение принципа инвариантности не обеспечивает полное подавление отражений от подстилающей поверхности и местных предметов. Однако может быть достигнута необходимая степень этого подавления путем надлежащего выбора множества центров режекции на интервале .

Для нахождения распределения статистики (10) исходный базис пространства  был преобразован к базису, составленному из ортонормированных базисов подпространств  и . С учетом унитарности такого преобразования и принадлежности векторов  подпространству , установлено, что статистика (10) имеет гауссово распределение с плотностью:

- ,	(11)

- где – нормирующий множитель, – дисперсия шума, ;  – норма вектора.

- Переходя к достаточным для семейства распределений (11) статистикам  (- скалярное произведение в пространстве ) и для преодоления априорной неопределенности начальной фазы повторно используя свойство инвариантности семейства распределений достаточных статистик относительно группы унитарных преобразований, получим МИ в виде

- .	(12)

В РСБН для получения малой погрешности оценки азимута обеспечивается большое отношение сигнал/шум . В случае  распределение статистики  аппроксимируем гауссовым распределением, плотность которого задается выражением

- .	(13)

МП-оценка  параметра  с учетом выражений (12) и (13) находится в результате решения уравнения:

- (14)

относительно параметра . В случае формирования П-оценки в качестве огибающей АС также используется статистика .

Подавление помеховых отражений приводит также к подавлению части сигнальной составляющей и, как следствие, энергетическим потерям и увеличению доли погрешности оценивания азимута за счет шумовой составляющей наблюдаемого процесса. Количественно энергетические потери оцениваются величиной

- , дБ.	(15)

В случае применения коррелятора с опорным вектором  степень режекции зеркальных отражений удобно оценивать отношением сигнал/помеха на выходе коррелятора при одинаковых уровнях импульса полезного и зеркально отраженного импульса на его входе. Это отношение вычисляется по формуле

- ,	(16)

где  – вектор, соответствующий помеховому импульсу со значением временной задержки в быстром времени , принадлежащей интервалу.

Для реализации синтезированного алгоритма оценки азимута зададим центры режекции помех . Положение первого центра режекции . Положение последнего центра режекции  зависит от ширины строб-импульса и длительности  импульса ЗАС . Для регламентируемых нормативными документами данных .

На рис.1 показаны графики зависимости степени подавления помех от времени запаздывания отраженного импульса относительно полезного, выраженного в единицах быстрого времени, для случая 5, 30 и 31.

Видно, что при небольшом числе центров режекции (5) подавление помехи происходит лишь в некоторой окрестности этих центров. При увеличении количества центров режекции подавление помехи возрастает (30), но имеет низкое значение (меньше 50 дБ) для малых значений времен запаздывания помехового импульса. Подавление помехи при достижении количества центров режекции 31 почти постоянно для всех рассматриваемых значений времен запаздывания помехового импульса относительно полезного и составляет величину порядка 240 дБ.

В работе установлено, что высокий уровень режекции достигается при равномерном размещении центров режекции в диапазоне возможных задержек, а вектор центров режекции для случая 31 имеет вид:

- (17)

Рис.1. Зависимости подавления помехи от времени запаздывания помехового импульса

Инвариантные алгоритм оценки азимута, основанные на режекции помех на интервале  названы алгоритмами с интервальной режекцией помех.

На рис.2 приведены зависимости среднеквадратичного отклонения (СКО) МП-оценки от относительной задержки помехи относительно полезного сигнала в медленном времени (при  в быстром) без применения (сплошной) и с применением (пунктирной) интервальной режекции помех в случае действия аддитивной помехи, полученные методом Монте-Карло при значении отношения сигнал/шум на входе коррелятора 50 дБ.

Рис.2. Зависимость СКО МП-оценки от времени запаздывания помехи, выраженного в относительных единицах медленного времени

Видно, что после применения интервальной режекции помех СКО МП-оценки практически не зависит от значения времени запаздывания помех, характеризующего угловое положение отражателя относительно радиомаяка. В результате применения режекции СКО МП-оценки уменьшается до значения не более 0,06°.

На рис.3 представлены характеристики алгоритма оценивания азимута при воздействии двух аддитивных помех для случая , . Временное положение первой помехи было принято постоянным и равным . Величина второй задержки изменялась в диапазоне . На рис. 3, а показаны зависимости величины смещения МП-оценки (сплошная линия) и границы ошибок, полученных при моделировании (штрихпунктирная линия), на рис.3, б – СКО МП-оценки от значений временной задержки помехового импульса относительно полезного в быстром времени, а на рис.4 –зависимости после применения медианной фильтрации.

Рис.3. Зависимости параметров МП-оценки от времени запаздывания импульса второй помехи с применением алгоритма интервальной режекции помех

Видно, что при применении алгоритма интервальной режекции помех смещение МП-оценки не превышает значения 0,02°, а значение СКО МП-оценки азимута составляет величину не более 0,65°.

Применение алгоритма медианной фильтрации (рис.4) позволяет уменьшить значение СКО МП-оценки до величины 0,04°.

Рис.4. Зависимости параметров МП-оценки от времени запаздывания помехового импульса при интервальной режекции помех после медианной фильтрации

На рис.5 приведены зависимости СКО МП-оценки от величины доплеровского сдвига частоты аддитивной помехи без применения алгоритма интервальной режекции (сплошная линия) и после применения алгоритма интервальной режекции (пунктир).

Рис.5. Зависимости параметров МП-оценки от значения доплеровского сдвига частоты аддитивной помехи при интервальной режекции помех

Видно, что применение алгоритма интервальной режекции помех позволяет уменьшить СКО МП-оценки до значений не более 0,06°.

На рис.6, а показаны полученные в результате моделирования  зависимости смещения (сплошной линией), максимальных и минимальных значений (штрих-пунктирной), на рис.6, б – СКО МП-оценки от значения отношения сигнал/шум в случае действия аддитивной помехи с применением алгоритма интервальной режекции.

Рис.6. Зависимости параметров МП-оценки от значения отношения сигнал/шум с применением алгоритма интервальной режекции помех

Видно, что СКО МП-оценки принимает значение менее 0,1° при значении отношения сигнал/шум более 48 дБ, а величина смещения МП-оценки в этом диапазоне значений отношения сигнал/шум не превышает 0,05°.

Энергетические потери при применении алгоритма интервальной режекции составила величину 19,4 дБ, степень подавления помехи имеет значение более 230 дБ, а отношение сигнал/шум на выходе коррелятора составило 21 дБ. Существенные энергетические потери в этих условиях приводят к несостоятельности П-оценки, а также оценки азимута, регламентированной ОСТ.

Четвертая глава посвящена разработке методов снижения энергетических потерь, имеющих место при применении алгоритма интервальной режекции, а также преодоления априорной неопределенности положения огибающей импульса ЗАС относительно строб-импульса.

Для уменьшения энергетических потерь в случае действия ограниченного количества помех предложен адаптивный алгоритм режекции, который основан на разбиении всего интервала режекции на подынтервалы, определение принадлежности помех полученным подынтервалам и дальнейшей режекции помех в выбранных подынтервалах.

В результате исследований установлено, что подынтервалы режекции помех целесообразно формировать с пересечением по следующим множествам центров режекции:

- (23)

В диапазоне относительных времен задержек  центры режекции располагаются равномерно с шагом 0,75.

Для множеств центров режекции (23), сформированы линейные комбинации векторов помех, для которых получены ортонормированные базисы , где  – номер подынтервала режекции.

С использованием сформированных ортонормированных базисов получены векторы отсчетов опорных функций корреляторов для каждого множества центров режекции:

- .	(24)

Для каждого вектора значений опорной функции коррелятора и выборки из наблюдаемого процесса  с использованием формулы (17) сформированы инвариантные статистики .

Для определения номера подынтервала, которому принадлежит помеха, предложена функция:

- (25)

где  – граница стробирования АС, а сам номер определяется на основе этой функцией следующим образом:

- .	(26)

Далее, на основе статистик , находились МП- и П-оценки азимута.

Алгоритм режекции помех, основанный на режекции в одном из рассмотренных семи подынтервалов назван адаптивным алгоритмом режекции помех в одном из семи подынтервалов. В случае если возможно появление одной или двух помех, принадлежащих различным подынтервалам режекции, номер подынтервала режекции отыскивается из множеств . Такой алгоритм назван адаптивным алгоритмом режекции помех в одном или двух из семи подынтервалов.

Наилучшую точность получения оценки азимута в случае действия одной или двух аддитивных помех (,  ) показала МП-оценка при использовании адаптивного алгоритма режекции помех в одном или двух из семи подынтервалов с последующим применением медианной фильтрации (рис.7).

Рис.7. Зависимости параметров МП- оценки от временной задержки помехового импульса при адаптивной режекции в одном или двух из семи подынтервалов после медианной фильтрации

Видно, что смещение МП-оценки не превышает 0,01°, значение СКО – 0,082°.

На рис.8 сплошной линией представлена зависимость энергетических потерь от временной задержки помехового импульса относительно импульса полезного сигнала при применении алгоритма интервальной режекции помех, пунктирной – алгоритма адаптивной режекции в одном из семи подынтервалов, штрихпунктирной – алгоритма адаптивной режекции в одном или двух из семи подынтервалов.

Видно, что при применении адаптивных алгоритмов режекции помех по сравнению с алгоритмом интервальной режекции энергетические потери уменьшается на величину от 3 до 12 дБ в зависимости от величины временной задержки, при этом точность МП-оценки азимута существенно не изменяется.

Приведенные выше алгоритмы режекции помех получены для известного положения огибающей импульса ЗАС относительно строб-импульса. В реальных условиях его положение неизвестно, а диапазон возможных значений отклонении огибающей импульса ЗАС относительно центра строб-импульса регламентируется нормативными документами ( мкс). При отклонении временного положения огибающей импульса ЗАС относительно центра строб-импульса происходит подавление полезного сигнала и, как следствие, существенное снижение точности оценивания азимута.

Рис.8. Зависимость энергетических потерь от временной задержки помехового импульса относительно импульса полезного сигнала

Предлагаемый в работе алгоритм для преодоления априорной неопределенности временного положения огибающей импульсов ЗАС предполагает получение оценки параметра  и ее использование в выражении (3) вместо истинного значения при формировании векторов значений опорных функций корреляторов. Получение оценки временного положения сигнала основано на свойстве равенства нулю производной функции огибающей импульса ЗАС в этот момент времени.

На рис.9 представлены зависимости СКО МП-оценки от значения отклонения огибающей импульса ЗАС относительно центра строб-импульса (в единицах быстрого времени) без определения временного положения импульса ЗАС (а) и с оценкой его временного положения (б) в случае действия мультипликативной и аддитивной (, ) помех.

Рис.9. Зависимость СКО МП-оценки от значения отклонения импульса ЗАС относительно центра строб-импульса

Результат приведен для случая интервальной режекции помех (сплошной линией) и адаптивной режекцией в одном или двух из семи подынтервалов (пунктирной линией) после медианной фильтрации.

Видно, что лучшей устойчивостью к изменению положения огибающей импульса ЗАС обладает адаптивный алгоритм режекции. СКО МП-оценки при применении адаптивных алгоритмов режекции помех с оценкой временного положения огибающей импульса ЗАС не превышает 0,1°.

В Заключении сформулированы основные научные результаты диссертационной работы:

- Синтезирован инвариантный алгоритм оценки азимута с интервальной режекцией помех в азимутальном канале РСБН, возникающих в результате многолучевого распространения сигнала, при известном положении импульсов ЗАС. Проведен выбор параметров алгоритма, обеспечивающих его высокую эффективность, и выполнен анализ погрешности получаемых оценок.

- Разработан алгоритм оценки азимута с адаптивной режекцией помех при известном положении импульсов ЗАС, позволяющий уменьшить энергетические потери по сравнению с интервальным алгоритмом режекции. Проведен выбор параметров алгоритма, обеспечивающих его высокую эффективность, и выполнен анализ погрешности получаемых оценок.

- Синтезирован алгоритм оценки азимута с адаптивной режекцией помех при неизвестном положении импульсов ЗАС. Проведен анализ погрешности получаемых оценок.

- Определены требования к быстродействию программно-аппаратной части системы при реализации алгоритма оценки азимута с адаптивной режекцией помех с использованием оценки положения полезного сигнала. Обоснован выбор элементной базы.

Результаты диссертационной работы использованы при выполнении НИР по грантам РФФИ №99-01-00624-а (1999-2001 г.г.), № 05-01-00361-а (2005-
2006 г.), по гранту Министерства образования РФ № Т02-03.1-3335 (2002 – 2004 г.г.), по проекту: № 15363 программы “Развитие научного потенциала высшей школы” (подпрограмма: № 3 Развитие инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности высшей школы и ее кадрового потенциала, раздел: № 3.3 «Развитие научно-исследовательской работы молодых преподавателей и научных сотрудников, аспирантов и студентов» (2005 г.), а также по хозяйственным договорам с ЗАО «ВНИИРА-Авиасат» (С.-Петербург, 2002 – 2004 г.г.).

СПИСОК РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- Brem V.G., Vostretsov A.G. Synthesis of Parameters Effective Values for Linear-Varying Signals under Conditions of Noise // Siberian Russian Student Workshops and Tutorials on Electron Devices and Materials EDM’2001: Workshop Proceedings, 2001. 3-7 July at Erlagol, Altai. – Р. 132-133. (Синтез эффективных оценок параметров линейно изменяющихся сигналов в условиях действия шумов).

- Брем В.Г., Вострецов А.Г. Оптимизация параметров инвариантного алгоритма режекции пассивных помех в азимутальном канале радиотехнических систем ближней навигации // Научный вестник НГТУ. – 2006. – № 3 (24). – С. 59 – 65. ISSN 1814-1196.

- Брем В.Г. Оценивание крутизны фронта импульсных сигналов, наблюдаемых на фоне шумов с неизвестной интенсивностью и постоянной составляющей // 56-я научно-техническая конференция, посвященная Дню радио: Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001. – С. 26-27.

- Вострецов А.Г., Брем В.Г., Огнянников Е.А. Анализ алгоритмов измерения азимута в радиотехнических системах ближней навигации / Материалы VII международной конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения. АПЭП-2004», Т.4. Радиотехника. – Новосибирск, 2004. – 
С. 50-54.– 278 С.

- Victor G. Brem, Aleksey A. Bizyaev, Aleksey G. Vostretsov Estimation of Harmonic Signal Parameters on Gauss’s Noise and Linear-Varying Background // International Siberian Workshops and Tutorials on Electron Devices and Materials EDM’2004: Workshop Proceedings, 2004. 1-5 July at Erlagol, Altai. – Р. 128-129. (Оценка параметров гармонического сигнала известной частоты, наблюдаемого на фоне гауссовского шума и линейно изменяющейся помехи).

- Брем В.Г. Оценка амплитуды и фазы гармонического сигнала в условии априорной неопределенности // 59-я научно-техническая конференция, посвященная Дню радио: Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004. – С. 37-38.

- Брем В.Г. Адаптивный алгоритм режекции помех в радиотехнических системах ближней навигации // Сборник научных трудов НГТУ. – 2005.– №1(39).– С.3-8.

- Brem V.G. Development and Research of Adaptive Algorithm for Rejection of Interference on the Base of Point Evaluation for Temporal Position of a Wanted Signal and Interference // The Ninth Russian-Korean International Symposium in Science and Technology KORUS’2005. 26 June - 2 July at Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia. – Vol. 1. – Р. 757-760. (Разработка и исследование адаптивного алгоритма режекции помех на основе точечных оценок временного положения полезного сигнала и помех).

- Вострецов А.Г., Брем В.Г. Адаптивные алгоритмы режекции помех в условиях многолучевого распространения сигнала и априорной неопределенности его временного положения // Доклады АН ВШ РФ. – 2005.– № 2(5).– С. 94-105.

- Брем В.Г., Вострецов А.Г. Разработка и исследование адаптивных алгоритмов режекции помех при неизвестном временном положении сигнала // Сборник научных трудов НГТУ.– 2005.– №2(40).– С. 3-8.