НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома НГТУ _________________ В. В. Кожухов «_____»________________ 2012 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый проректор НГТУ __________________ А. А. Батаев «_____»_________________ 2012 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № ____

по охране труда

для неэлектротехнического персонала, имеющего I группу по электробезопасности

Новосибирск 2012 г.

- Общие требования охраны труда

  - Инструкция предназначена для организации безопасной работы неэлектротехнического персонала при использовании электрооборудования или электроприемников, включаемых на напряжение 220 В.

  - Обучение и присвоение работнику группы I по электробезопасности производится при приеме его на работу и подтверждается ежегодно после проведения инструктажа.

  - Присвоение (подтверждение) I группы по электробезопасности проводится методом инструктажа на рабочем месте, который должен завершаться проверкой знаний устным опросом, а при необходимости – практической проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током.

  - Инструктаж проводит ответственный за электрохозяйство с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III.

  - Проведение инструктажа и присвоение I группы по электробезопасности оформляется в специальном журнале по установленной форме, при этом удостоверение не выдается.

  - Каждый работник обязан знать условия, создающие в помещениях повышенную или особую опасность поражения людей электрическим током. По степени опасности поражения людей электрическим током все производственные помещения делятся на три категории:

- помещения с повышенной опасностью – при наличии одного из следующих факторов:

- сырость или токопроводящая пыль (относительная влажность > 75% в помещениях выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникнуть внутрь машин, аппаратов и т.п.);

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

- высокая температура (помещения, где температура постоянно или периодически (более суток) превышает +350С);

- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

2) особо опасные помещения, при наличии одного из следующих факторов, создающих особую опасность:

- особой сырости (относительная влажность воздуха близка 100%, т.е. стены, пол, потолок, и предметы в помещении покрыты влагой);

- химически активная или органическая среда (помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени создаются агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части оборудования);

- одновременно два или более условий повышенной опасности.

3) помещения без повышенной опасности – отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.

1.7. При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях применяются ручные электрические светильники напряжением не выше 50 В.

1.8. При работах в особо неблагоприятных условиях (когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), и в наружных установках) должны использоваться ручные светильники напряжением не больше 12 В.

1.9. Неэлектротехнический персонал обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;

- соблюдать установленные режимы труда и отдыха;

- содержать в чистоте рабочее место;

- проходить в установленные сроки все инструктажи по охране труда на рабочем месте;

- знать инструкцию по технической эксплуатации используемого им электрооборудования;

- знать, как выключить электроприбор и как отключить его от электросети;

- знать и уметь оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

- знать местонахождение аптечки первой помощи;

- знать местоположение первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

1.10. Работникам с I группой по электробезопасности разрешается работать с электроинструментом II-го и III-го класса после обучения и проверки знаний и приобретенных навыков безопасной работы с данным видом электроинструмента с оформлением допуска к работе с электроинструментом.

1.11.  Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, ремонтом, наладкой, профилактикой и испытанием электроустановок должен выполнять электротехнический персонал, имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Лицам неэлектротехнического персонала производить эти работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

1.12. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении признаков острого заболевания.

1.13. За невыполнение и нарушение инструкции по охране труда, норм поведения на рабочем месте, а также правил внутреннего трудового распорядка работник несет дисциплинарную ответственность в порядке, установленном законодательством.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Ознакомиться с руководством по эксплуатации электрооборудования.

  - Визуально убедиться в целостности корпусов электроприборов, штепсельных вилок, электророзеток, выключателей, шнура электропитания, защитного зануления, надежности крепления защитных кожухов, в отсутствии оборванных и оголенных проводов.

  - Обеспечить наличие свободных проходов и подходов к обслуживаемым электроприборам и ближайшим первичным средствам пожаротушения.

  - При обнаружении нарушений требований безопасности труда работник обязан немедленно сообщить о них непосредственному руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать.

- Требования охраны труда во время работы

  - Во время работы, а также во время перерывов на отдых следует строго выполнять следующие правила электробезопасности:

- подключение электроприбора к электросети: при подключении с помощью шнура – вначале соединить шнур с прибором и только после этого вставить штепсельную вилку в электророзетку;

- при обнаружении неисправностей немедленно выключить эксплуатируемый электроприбор выключателем (кнопкой) и отключить его от электросети (вынуть штепсельную вилку из электророзетки) и доложить своему непосредственному руководителю;

- не наступать на электрические провода и кабели временной проводки, проложенные на поверхности пола (земли);

- неукоснительно выполнять требования плакатов и знаков безопасности в зданиях, помещениях и на территории.

  - Виды неисправностей:

- появление напряжения на корпусе прибора (замыкание на корпус);

- появление дыма из прибора или электророзетки, запаха горящей изоляции, искрения или перегрева прибора;

- появление нехарактерных шумов, сильной вибрации прибора.

  - Не допускается:

- пользоваться поврежденной электророзеткой, выключателем, патроном, штепсельной вилкой и другой неисправной электроарматурой;

- заниматься самостоятельно ремонтом электроприборов, шнуров, заменять неисправную электроарматуру;

- применять оголенные концы шнура электропитания приборов вместо штепсельных вилок;

- протирать влажной тряпкой подключенные к электросети приборы и электроарматуру, прикасаться к ним мокрыми руками;

- одновременно касаться электроприбора и труб отопления, водопровода, корпусов соседних приборов;

- подвешивать соединительные провода, шнуры, кабели на гвоздях, металлических предметах или прибивать их к стене гвоздями, закладывать их за трубы, защемлять дверями и т.п.;

- перекручивать, завязывать в узел провода, шнуры электропитания;

- вынимать штепсельную вилку из электророзетки за шнур;

- использовать электроприбор не по назначению, а также в условиях, не отвечающих требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя;

- хранить на рабочем месте легковоспламеняющиеся или горючие жидкости;

- курить, пользоваться открытым огнем.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении аварийной ситуации (искрении электропроводки, короткое замыкание) следует по возможности отключить электрооборудование, немедленно покинуть опасную зону и сообщить непосредственному руководителю о возникшей ситуации. Самостоятельное устранение неисправностей не допускается.

  - Поражение электрическим током возможно при:

- однофазном (однополюсном) прикосновении неизолированного от земли (основания) человека к неизолированным токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением;

- одновременном прикосновении человека к двум токоведущим частям (фазам, полюсам) электроустановок, находящихся под напряжением;

- приближение на опасное расстояние человека, неизолированного от земли (основания), к токоведущим незащищенным частям электроустановок, находящимся под напряжением;

- прикосновение человека, неизолированного от земли (основания), к металлическим корпусам (корпусу) электрооборудования, оказавшегося под напряжением;

- попадание человека, находящегося в зоне растекания тока замыкания на землю, под «напряжение шага»;

- освобождении человека, находящегося под напряжением, без применения диэлектрических средств.

  - Тяжесть электротравмы зависит от силы тока, протекающего через тело человека, находящегося в зоне действия напряжения, физиологического состояния организма, продолжительности воздействия тока, пути тока в организме и производственных условий.

  - Внешними проявлениями электротравмы могут быть ожоги, электрические знаки на кожном покрове, металлизация поверхности кожи человека.

  - При поражении человека электрическим током необходимо использовать следующие приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока:

    - Самым быстрым и безопасным способом прекращения воздействия тока является отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший, с помощью выключателя, рубильника или другого отключающего аппарата. Если пострадавший находится на высоте и отключение установки может вызвать его падение с высоты, необходимо принять меры для предотвращения дополнительных травм.

    - При отсутствии возможности быстрого отключения электроустановки необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей при помощи сухих предметов, не проводящих электрический ток (канат, палка, доска, сухая одежда и т.п.). Можно оттянуть пострадавшего от токоведущих частей за одежду (если она сухая и отстает от тела). Можно изолировать себя, встав на резиновый ковер, сухую доску или другой непроводящий электрический ток предмет. При отделении пострадавшего от токоведущих частей следует действовать одной рукой.

    - Если пострадавшего нельзя отделить от провода или другой токоведущей части из-за непроизвольного  судорожного сокращения мышц руки, действие тока можно прервать, осторожно подсунув под него сухую доску или оттянув ноги от земли веревкой или одеждой. Можно также перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой или сделать разрыв, применяя инструмент с изолированными рукоятками (кусачки, пассатижи и т.п.). Перерубать провода необходимо пофазно, т.е. разрубать провод каждой фазы отдельно, при этом следует изолировать себя от земли (стоять на сухих досках, деревянной лестнице и т.п.);

  - После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо вынести его на из опасной зоны и оказать первую медицинскую помощь в зависимости от его состояния. В случае необходимости следует немедленно приступить к проведению искусственного дыхания, а при остановке сердца – к проведению непрямого массажа сердца.

  - После оказания первой помощи принять меры для отправки пострадавшего в медицинское учреждение, немедленно известить руководство организации о происшедшем несчастном случае.

- Требования охраны труда по окончании работы

  - Выключить используемые электроприборы выключателем (кнопкой), отключить их от электросети, убрать в установленное место.

  - Сообщить непосредственному руководителю о недостатках в работе электроприборов, их отказах и принятых мерах.

| Директор УНПК «Под яблоком Ньютона» | __________________/____________/ |
| --- | --- |
|  | «______»________________ 2012 г. |
| Согласовано |  |
| Начальник отдела охраны труда | _________________/ Казакова Н. В. / |
|  | «______»_________________2012 г. |